安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 江西久泰实业有限公司在役生产装置安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2026年1月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 张志辉 | S011011000110193000138 | 038124 |
|  | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星2024.6.25 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德2025.12.27 |  |  |
| 项目简介 | 江西久泰实业有限公司成立于2017年11月14日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），是一家甲基丙烯酸甲酯生产销售企业，法定代表人为黄荣荣，注册资本壹仟万元整。该公司住所位于江西省宜春市宜丰县良岗工业园长新大道。公司经营范围：化工产品生产、销售(危险化学品除外)，产业用纺织制成品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 该公司于2017年9月5日取得了宜丰县发展和改革委员会印发的《关于江西久泰实业有限公司年产6000吨甲基丙烯酸甲酯建设项目予以备案的通知》宜发改产业字[2017]45号。委托内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司编制了《江西久泰实业有限公司年产6000吨甲基丙烯酸甲酯建设项目安全条件评价报告》，并取得由原宜春市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字〔2019]5号）；委托沈阳石油化工设计院有限公司编制了《江西久泰实业有限公司年产6000吨甲基丙烯酸甲酯建设项目安全设施设计》，并取得由原宜春市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市危化项目安设审字(2020)16号），并于2021年4月进行了设计变更说明；该项目分期建设，项目一期建设完成后委托南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《江西久泰实业有限公司年产 6000 吨甲基丙烯酸甲酯建设项目（一期）安全设施竣工验收评价报告》，完成了安全设施竣工验收。并于2021年首次取得江西省应急厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（赣）WH安许证字[2021]1137号，许可范围：甲基丙烯酸甲酯(3kt/a)，现有效期从2021年10月27日至2024年10月26日。 |  |  |
| 工艺流程 | （1）熔化裂解 用行车将外购的亚克力固体颗粒(市场上有破碎成不同规格的亚克力固体颗粒，无须使用粘合剂等其他附加物质。颗粒大的固体需在粉碎机中粉碎。)和回用的裁切边角料放入氮气保护的裂解炉里加热熔解、干馏、汽化，并逐渐加热。常压条件下，定量投入压克力固体颗粒，密封投料口，通入氮气置换出裂解炉内空气，然后采用电炉丝加热裂解炉，裂解出口气温度为 270~380℃，并自带有温度联锁功能，当裂解出口气温度达到380℃时联锁关闭电加热系统。 裂解炉的电加热系统电炉丝温度为现场显示仪表，在电控柜上显示，该温度为设定值。裂解炉出口气设置带远传温度计，具有现场显示、报警和记录功能，信号接入401办公楼控制室的PLC可编程控制器，在现场温度计和控制室均有显示和报警，并具有30天记录功能，当裂解出口气温度达到380℃时连锁关闭电加热控制柜，停止电炉丝加热。 采用防爆电控加热装置加热，无明火产生，因此，其对裂解炉中甲类物质影响较小；热量充分利用，加热器外部采用耐高温石棉(耐温1000℃)包裹。熔化裂解产生的裂解残渣定期清理，约每月2~3次，委托具有危险固废处置的单位进行处理。 （2）冷凝 打开真空泵，启动冷凝器和回流阀，亚克力固体颗粒和边角料溶解、汽化形成的挥发性气体从裂解炉顶部的出气口依次经过安装在裂解炉上面的冷凝器经 32℃冷却水冷却。回收裂解单体产物，冷凝成黄色液体(粗单体，温度为 40~45℃，主要含有甲醇、MMA、MA、MAA)，储存于单体接收罐内，最终集中收集到粗单体 MMA 储罐。 （3）精馏 冷凝后的粗单体MMA用泵打入精馏塔内，通入蒸汽进行精馏6小时，精馏温度为 60℃~80℃三个阶段，各阶段下的温度对应的精馏压力分别为真空度400Pa、真空度400~600Pa 和真空度700Pa~900Pa(使用罗茨真空泵),每个阶段对应的真空度依次分别为MA和单体 MMA的分馏，按工况打开接收罐阀门，接收物料。先精馏出的MA 经过冷凝后用接收罐接收，与最后的残液一并送储罐进行储存。最后精馏MMA单体时，使得液体形成的高温精馏气体经过精馏釜上方的过滤塔和循环水冷却系统反复循环冷却，得到无色透明单体 MMA，直到检测器显示达到产品纯度规格后，将合格的产品真空泵打入精单体MMA储罐内。精馏残液用真空泵打入精馏残液罐内，作为废弃物送有资质的单位处置或综合利用。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |